Exam VHDL 2024

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RS_FlipFlop is

Port (

R : in STD_LOGIC;

S : in STD_LOGIC;

Q : out STD_LOGIC

);

end RS_FlipFlop;

architecture Behavioral of RS_FlipFlop is

signal q_int : STD_LOGIC := '0';

begin

process(R, S)

begin

if R = '1' then

q_int <= '0';

elsif S = '1' then

q_int <= '1';

end if;

end process;

Q <= q_int;

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RS_tb is

end RS_tb;

architecture behavior of RS_tb is

signal R, S, Q : STD_LOGIC;

begin

uut: entity work.RS_FlipFlop

port map (

R => R,

S => S,

Q => Q

);

process

begin

R <= '0'; S <= '0'; wait for 10 ns;

S <= '1'; wait for 10 ns;

S <= '0'; wait for 10 ns;

R <= '1'; wait for 10 ns;

R <= '0'; wait for 10 ns;

wait;

end process;

end;

Ex2 :

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Compteur3Bit is

Port ( clk : in STD_LOGIC;

reset : in STD_LOGIC;

q : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));

end Compteur3Bit;

architecture Behavioral of Compteur3Bit is

signal count : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";

begin

process(clk, reset)

begin

if reset = '1' then

count <= "000";

elsif rising_edge(clk) then

count <= count + 1;

end if;

end process;

q <= count;

end Behavioral;

--------------------------------------------------------------------------------

-- Company:

-- Engineer:

--

-- Create Date:   08:28:26 04/27/2026

-- Design Name:   Compteur3Bit

-- Module Name:   C:/Xilinx92i/VHDL_Exam2024/TestBench.vhd

-- Project Name:  VHDL_Exam2024

-- Target Device:

-- Tool versions:

-- Description:   Testbench pour le compteur 3 bits

--

-- VHDL Test Bench Created by ISE for module: Compteur3Bit

--

-- Dependencies:

--

-- Revision:

-- Revision 0.01 - File Created

-- Additional Comments:

--

-- Notes:

-- Ce testbench teste le compteur 3 bits avec différentes conditions

--------------------------------------------------------------------------------

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.std_logic_unsigned.all;

USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY TestBench_vhd IS

END TestBench_vhd;

ARCHITECTURE behavior OF TestBench_vhd IS

-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

COMPONENT Compteur3Bit

PORT(

clk : IN std_logic;

reset : IN std_logic;

q : OUT std_logic_vector(2 downto 0)

);

END COMPONENT;

--Inputs

SIGNAL clk :  std_logic := '0';

SIGNAL reset :  std_logic := '0';

--Outputs

SIGNAL q :  std_logic_vector(2 downto 0);

-- Constante pour la période d'horloge

CONSTANT clk_period : time := 20 ns;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)

uut: Compteur3Bit PORT MAP(

clk => clk,

reset => reset,

q => q

);

-- Processus de génération d'horloge

clk_process : PROCESS

BEGIN

clk <= '0';           -- Correction : <= au lieu de :=

wait for clk_period/2;

clk <= '1';           -- Correction : <= au lieu de :=

wait for clk_period/2;

END PROCESS;

-- Processus de stimulation

tb : PROCESS

BEGIN

-- État initial

reset <= '1';         -- Correction : <= au lieu de :=

wait for clk_period * 2;

-- Relâcher le reset

reset <= '0';         -- Correction : <= au lieu de :=

-- Attendre plusieurs cycles d'horloge pour voir le comptage

wait for clk_period * 10;  -- Le compteur va compter de 0 à 7 (8 valeurs)

-- Tester le reset pendant le comptage

reset <= '1';         -- Correction : <= au lieu de :=

wait for clk_period;

reset <= '0';         -- Correction : <= au lieu de :=

-- Continuer le comptage après reset

wait for clk_period * 5;

-- Test de débordement (le compteur 3 bits va revenir à 0 après 7)

wait for clk_period * 8;  -- Assez de temps pour voir le retour à 0

-- Fin de la simulation

wait for clk_period * 2;

-- Message de fin

report "Simulation terminée avec succès" severity note;

wait; -- Attend indéfiniment

END PROCESS;

END;

Ex3 :

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Jeu_Buzzer is

Port (

BP    : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3); -- Les 3 boutons participants

Reset : in  STD_LOGIC;                -- Bouton de l'animateur

L     : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3)  -- Les 3 lampes

);

end Jeu_Buzzer;

architecture Behavioral of Jeu_Buzzer is

-- Signal interne pour mémoriser l'état des lampes

signal L_internal : STD_LOGIC_VECTOR(1 to 3) := "000";

begin

process(BP, Reset)

begin

-- La remise à zéro est prioritaire

if Reset = '1' then

L_internal <= "000";

else

-- On vérifie si aucune lampe n'est déjà allumée (Verrouillage)

if L_internal = "000" then

if BP(1) = '1' then

L_internal <= "100";

elsif BP(2) = '1' then

L_internal <= "010";

elsif BP(3) = '1' then

L_internal <= "001";

end if;

end if;

end if;

end process;

-- Affectation de la sortie

L <= L_internal;

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Un Test Bench n'a pas de ports d'entrée/sortie

entity tb_Jeu_Buzzer is

end tb_Jeu_Buzzer;

architecture Behavioral of tb_Jeu_Buzzer is

-- 1. Déclaration du composant à tester (Unit Under Test - UUT)

component Jeu_Buzzer

Port (

BP    : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3);

Reset : in  STD_LOGIC;

L     : out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3)

);

end component;

-- 2. Signaux internes pour piloter l'UUT

signal BP_tb    : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3) := "000";

signal Reset_tb : STD_LOGIC := '0';

signal L_tb     : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3);

begin

-- 3. Instanciation de l'UUT

uut: Jeu_Buzzer Port map (

BP => BP_tb,

Reset => Reset_tb,

L => L_tb

);

-- 4. Processus de stimulation (le scénario du test)

stim_proc: process

begin

-- Initialisation : tout est à zéro

Reset_tb <= '1';

wait for 20 ns;

Reset_tb <= '0';

wait for 20 ns;

-- SCÉNARIO 1 : Le participant 2 appuie en premier

BP_tb(2) <= '1';

wait for 40 ns;

-- Résultat attendu : L = "010"

-- SCÉNARIO 2 : Le participant 1 appuie alors que P2 est déjà allumé

BP_tb(1) <= '1';

wait for 40 ns;

-- Résultat attendu : L doit rester "010" (Verrouillage)

-- On relâche les boutons

BP_tb <= "000";

wait for 40 ns;

-- SCÉNARIO 3 : Reset par l'animateur

Reset_tb <= '1';

wait for 20 ns;

Reset_tb <= '0';

wait for 20 ns;

-- Résultat attendu : L = "000"

-- SCÉNARIO 4 : Le participant 3 appuie

BP_tb(3) <= '1';

wait for 40 ns;

-- Résultat attendu : L = "001"

-- Fin de la simulation

wait;

end process;

end Behavioral;